| Перелік до типового проєкту AOF_114 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Одиниць | Кількість |
| 1 | Фундаменти (фундаментна плита) |  |  |
|  | Матеріали: |  |  |
| 1.1. | Блоки ФБС 24-4-6т | Шт. | 38 |
| 1.2. | Арматура А-111 ф12мм | М.пог. | 300 |
| 1.3. | Дріт вязальний | кг | 5 |
| 1.4. | Сітка для армування 100х100х1,0х2,0 | Шт. | 37 |
| 1.5. | Бетон БСГ В 20 М250 | М3 | 12 |
| 1.6. | Пісок річковий | М3 | 10 |
| 1.7. | Щебінь фр.10-20 | М3 | 10 |
| 1.8. | Дошка обрізна 30х120х4,5 | М3 | 1 |
| 1.9. | Брусок 40х40х4,5 | М3 | 0 |
| 1.10. | Труба каналізації ф-110 мм | м | 12 |
| 1.11. | Трійник ф-110 | Шт. | 5 |
| 1.12. | Ревізія ф-110 | Шт. | 2 |
| 1.13. | Редукція 110х50 | Шт. | 3 |
| 1.14. | Коліно 110-90 | Шт. | 3 |
| 1.15. | Труба ф-50 | М.пог. | 18 |
| 1.16. | Тройнік ф-50 | Шт. | 5 |
| 1.17. | Коліно ф-50 90 | Шт. | 5 |
| 1.18. | Труба ПП ф-25 | М.пог. | 16 |
| 1.19. | Труба ПП-20 | М.пог. | 12 |
| 1.20. | Фітінги до труб ПП | Шт. | 50 |
| 1.21. | Клей-піна | Бал. | 5 |
| 1.22. | Метізи різні ( цвяхи,самонарізи…) | кг | 6 |
| 2 | Захист даху: - укладання підкладкового захисного килима, укладання бітумної черепиці, торцевих, карнизних, конькових планок | Одиниць | Кількість |
|  | Матеріали: |  |  |
| 2.1. | Підкладковий килим Aguaizol | М2 | 105 |
| 2.2. | Черепиця бітумна MATIZOL польща | М2 | 105 |
| 2.3. | Праймер БК Ореол – 1 Р-32 20л | л | 20 |
| 2.4. | Крапельник - 2м | м | 24 |
| 2.5. | Планка торцева – 2м | м | 20 |
| 2.6. | Планка конькова – 2м | м | 12 |
| 2.7. | Планка лобова 200 мм – 2м | м | 24 |
| 3 | Захист фасаду: утеплення 50 мм, армування утеплення, декоративна акрилова штукатурка | Одиниць | Кількість |
|  | Матеріали: |  |  |
| 3.1. | Пінополістерол 50 мм графіт | М2 | 158,00 |
| 3.2. | Профіль СД -60 3м | м | 34,00 |
| 3.3. | Клей піна Lakrysil 800 профі | балон | 30,00 |
| 3.4. | Змивка для піни | балон | 5 |
| 3.5. | Тарілка дожимна (рондоль) для теплоізоляції 60x100 шт | Упак. | 8 |
| 3.6. | Саморіз 75х4 | Шт. | 1000 |
| 3.7. | Сітка для армування 160/гр.м2 | М2 | 160 |
| 3.8. | Клей для армування Полімін П-18 25кг | мішків | 22 |
| 3.9. | Кутник з сіткою | Шт. | 32 |
| 3.10. | Грунт фарба | кг | 40 |
| 3.11. | Декоративна штукатурка Баранець 1,5мм | кг | 500 |
| 3.12. | Колір на вибір |  |  |
| 3.13. | Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x20 мм | Шт. | 16 |
| 3.14. | Профіль віконний примикання | Шт. | 22 |

| 4 | Внутрішнє оздоблення | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Матеріали |  |  |
|  | Стіни, стеля та підлога |  |  |
| 4.1 | Гіпсокартон стіновий 12,5 мм | М2 | 310,0 |
| 4.2 | Гіпсокартон стельовий 9,5 мм | М2 | 120,0 |
| 4.3 | Гіпсокартон вологостійкий | М2 | 42,0 |
| 4.4 | Саморіз до ГКЛ 3х25 | Шт. | 6000,0 |
| 4.5 | Сітка серпянка 50х90м | Шт. | 7,0 |
| 4.6 | Шпаклівка для швів «FUGENFULLER» 25 кг | Шт. | 3,0 |
| 4.7 | Шпаклівка ACRYL-PUTZ 2 в 1 20 кг | Шт. | 24,0 |
| 4.8 | Профіль УД-27 4м | Шт. | 10,0 |
| 4.9 | Профіль СД-60 3м | Шт. | 10,0 |
| 5.0 | Зєднувач кутовий для СД-60 | Шт. | 40,0 |
| 5.1 | Кутник перфорований 3м | Шт. | 40,0 |
| 5.2 | Профіль віконного примикання з сіткою 6мм х 2,4м | Шт. | 20,0 |
| 5.3 | Грунтівка 10л | Шт. | 2,0 |
|  | Підлога |  |  |
| 5.4 | Магнезитова плита 1200х600х8мм (0,72 м2) | Шт. | 40,0 |
| 5.5 | Монтажний акриловий клей «Скажена липучка» білого кольору LACRYSIL ... | кг | 20,0 |
| 5.6 | Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5x35 мм 250 шт | Шт. | 3,0 |
| 5.7 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт Expert Fix | Шт. | 1,0 |
|  | Покриття підлоги- плитка, ламінат, ліноліум і тд ??? |  |  |
|  | Електрика |  |  |
| 5.8 | Кабель ШВВП 2х2,5 | м | 110,0 |
| 5.9 | Кабель ШВВП 2х1,5 | м | 150,0 |
| 6.0 | Кабель ШВВП 3х2,5 | м | 60,0 |
| 6.1 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 |  |  |
| 6.2 | Коробка установча для гіпсокартону/порожнистих стін 65х45 мм |  |  |
| 6.3 | Колодка клемна Simet LTF 12-2,5 | Шт. | 2,0 |
| 6.4 | Скрутка кабельна EMT 6,5 мм 25 шт. сірий | Шт. | 5,0 |
| 6.5 | Скрутка кабельна EMT 9,5 мм 25 шт. | Шт. | 5,0 |
| 6.6 | Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-12 на 12 модулів зовнішній | Шт. | 1,0 |
| 6.7 | Шина з’єднувальна E.NEXT (е.bc.stand.1.12.63) 1 п 63 А 12 модулів | Шт. | 1,0 |
| 6.8 | Шина нульова на DIN-рейку E.NEXT (e.bsi.pro.1.12) в ізольованому корпусі | Шт. | 1,0 |
| 6.9 | Реле напруги DigiTOP VA-32A з контролем струму | Шт. | 1,0 |
| 7.0 | Автоматичний вимикач E.NEXT e.mcb.stand.45.1.C25, 1р, С, 25А, | Шт. | 2,0 |
| 7.1 | Автоматичний вимикач E.NEXT e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, С, 16А, | Шт. | 4,0 |
| 7.2 | Автоматичний вимикач E.NEXT e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, С, 10А, | Шт. | 2,0 |
| 7.3 | Розетка подвійна із заземленням Lezard Viola без шторок | Шт. | 30,0 |
| 7.4 | Вимикач одноклавішний Lezard Viola | Шт. | 16,0 |
| 7.5 | Вимикач двоклавішний Lezard Viola | Шт. | 5,0 |
| 7.6 | Ізострічка UP! (Underprice) 0,13х15 мм 10 м набір 5 шт/уп | Шт. | 2,0 |
|  | Сантехніка, водорозведення |  |  |
| 8.3 | Труба поліпропіленова AlcaPipe PPRCT grn UNI S4 SDR9 20x2,3 4m | Шт. | 18,0 |
| 8.4 | Труба поліпропіленова AlcaPipe PPRCT grn UNI S4 SDR9 25x2,8 4m-2 | Шт. | 2,0 |
| 8.5 | Кутник Water House з'єднувальний 90 D 20 | Шт. | 30,0 |
| 8.6 | Трійник UP! (Underprice) ППР 20х20х20 мм | Шт. | 12,0 |
| 8.7 | Муфта перехідна FADO S.r.l 20х1/2'' PPM21 | Шт. | 6,0 |
| 8.8 | Муфта з’єднувальна UP! (Underprice) ППР d20 мм | Шт. | 6,0 |
| 8.9 | Американка внутрішня ASG 20х1/2" | Шт. | 2,0 |
| 9.0 | Муфта з різьбою FADO S.r.l 20х1/2'' PPG01 | Шт. | 4,0 |
| 9.1 | Кран кульовий FADO S.r.l 25 ПП PKG21 | Шт. | 2,0 |
| 9.2 | Планка монтажна внутрішня UP! (Underprice) 20х1/2 | Шт. | 2.0 |
| 9.3 | Муфта редукційна UP! (Underprice) ППР 25х20х25 | Шт. | 4,0 |
| 9.4 | Кран кутовий Water House 101B 1/2х1/2'' | Шт. | 11,0 |
| 9.5 | Муфта перехідна FADO S.r.l 20х1/2'' PPM11 | Шт. | 11,0 |
| 9.6 | Кран кульовий STA Ду 25 ВЗ (р.) нікель | Шт. | 2,0 |
| 9.7 | Трійник UP! (Underprice) ППР 25х25х25 мм | Шт. | 2,0 |
| 9.8 | Муфта комбінована зовнішня UP! (Underprice) ППР 25х3/4" зовнішня різьба | Шт. | 3,0 |
| 9.9 | Муфта FADO S.r.l ВР 25x3/4 ПП PPM14 | Шт. | 2,0 |
| 10.0 | Опора Water House 20 | Шт. | 40,0 |
| 10.1 | Опора Water House 25 | Шт. | 10,0 |
| 10.2 | Набір прокладок Гусак 1/2" 10 шт. | Шт. | 2,0 |
| 10.3 | Пакля сантехнічна 50 г | Шт. | 1,0 |
| 10.4 | Паста для пакування GEBATOUT 2 25 г | Шт. | 1,0 |
|  | Інструменти |  |  |
| 11.1 | Шуруповерт акумуляторний Stanley FatMax SFMCD700C2K | Шт. | 2 |
| 11.2 | Болгарка (кутова шліфмашина) Bosch Professional GWS 750 S 0601394121 | Шт. | 1 |
| 11.3 | Електролобзик Stanley FatMax FatMax FME340K 1 | Шт. | 1 |
| 11.4 | Пилка циркулярна Зеніт ЗПЦ-235/2300 Профі 8509831 1 | Шт. | 1 |
| 11.5 | Компресор Sturm безмасляний AC93224OL | Шт. | 1 |
| 11.6 | Степлер пневматичний Intertool PT-1612 комбінований для скоб та цвяхів | Шт. | 1 |
| 11.7 | Набір пневмоінструменту FORTE AT KIT-5S 32137 1 | Шт. | 1 |
| 11.8 | Електрогенераторна установка Compass 5 кВт / 5,5 кВт C5500E бензин 1 | Шт. | 1 |
| 11.9 | Пила по дереву 450 мм YATO YT-31097 - 1 шт = 470,00 | Шт. | 1 |
| 11.10 | Драбина 3-секційна універсальна BauGut Meister 3T 3х7 | Шт. | 1 |
| 11.11 | Драбина-стрем’янка Elkop DHR 403 двостороння 2x3 | Шт. | 2 |
| 11.12 | Набір ручного інструменту Stark в нейлоновій сумці 14 шт. | Шт. | 1 |
| 11.13 | Набір інструментів Kraft&Dele KD998 у кейсі 300 шт | Шт. | 1 |
| 11.14 | Паяльник пластикових труб Vorskla ПМЗ 1,8/6 | Шт. | 1 |
| 11.15 | Ключ American Type 200 мм C45 MasterTool HRC | Шт. | 2 |
| 11.16 | Косинець-транспортир Swanson столярний 300 мм (swv300) | Шт. | 1 |
| 11.17 | Лазерний рівень Hilda 4D 16 ліній | Шт. | 1 |
| 11.18 | Дриль ударний Makita з аксесуарами M8103KX2 | Шт. | 1 |
| 11.19 | Комплект інструментів універсальний 10в1 з насадками на акумуляторі | Шт. | 1 |